三环链及矿车轮说明

三环链 连接环链 矿车配件 矿用三环链 矿用连接链 矿车三环链 ：￠32三环链、 二环链，三环链是由一块材料经九次锻造而成。适用于运输煤炭、矸石、物料等各类矿车和林业木材运输联接，在符合《煤矿保安规程》的前提下也适用于矿山人的联接。

三环链规格参数
规格 宽度(mm) 弧半径(mm) 重量（kg/套） 试验负荷(KN) 最小内宽(mm) 最大外宽(mm)
22×105 40 87 41 2.9 370 15 
26×118 46 102 48 4.6 520 15 
28×120 48 108 51 6.7 610 15 
30×120 48 112 53 7.8 670 15 
30×130 55 119 56. 5 6.9 670 15 
32×140 58 126 60 9.9 790 15 
34×147 64 136 65 10.1 890 15 
38×145 80 160 77 13.65 1110 15

矿车轮（矿车轮对）
矿车轮，300矿车轮，350矿车轮。

名称　 型号 容积（立方米）最大载重量（kg）轨距（mm）车轮直径（mm）

1吨固定箱式矿车　MG-1.1-6A　1.1　 1800　 600　 300　 　　1吨固定箱式矿车　MG-1.1-6B　1.1　 1800　 600　 300　 　　1.5吨固定箱式矿车MG-1.7-6　 1.7　 2700　 600　 3500　 　　3吨底卸式矿车 　MG-3.3-6　 3.3 　4000　 600　 3500　 　　 　　1、矿车：煤矿用矿车，冶金用矿车，固定式矿车、1T固定式矿车，YGC0.5m3固定式矿车，翻斗式矿车、KFU1.1-6翻斗式矿车，底卸式矿车、MDSC2.2-6双门底卸式窄轨矿车，曲轨侧卸式矿车、液压侧卸式矿车，梭式矿车、万能式矿车、材料车、MLC2-6材料车，MLC5-6材料车，YLC1-9材料车，平板车，MPC2-6平板车,MPC5-6平板车，YPC5-6平板车，后卸式斜井箕斗矿车、人车多功能车辆，推车机、耙斗式装岩机，翻车机、爬车机、扒装机等。 2、矿车配件：矿车轮、200mm矿车轮，300mm矿车轮，350mm矿车轮，矿车轮对、￠200-600矿车轮对，￠300-900矿车轮对，￠350-900矿车轮对，聚氨酯矿车碰头、橡胶矿车碰头、碰头弹簧、防脱圈、三环链、￠32三环链，二环链，万能环、连接插销、￠40连接插销等。
可生产加工各种型号矿车和矿车轮对　 
　　 名称　 型号 容积（立方米）最大载重量（kg）轨距（mm）车轮直径（mm）　 
　　1吨固定箱式矿车　MG-1.1-6A　1.1　 1800　 600　 300　 
　　1吨固定箱式矿车　MG-1.1-6B　1.1　 1800　 600　 300　 
　　1.5吨固定箱式矿车 MG-1.7-6　 1.7　 2700　 600　 350　 
　　3吨底卸式矿车 　MG-3.3-6　 3.3 　4000　 600　 350