斜巷给煤机安装

施工技术安全措施

一、施工内容：

    - 往复式给煤机安装                                      1台

    - 检修平台制作、安装                                    1个

二、施工时间：

三、施工人员：

项目负责人：

施工负责人：

专职安全员：

施工班组：

四、主要施工方法：

（一）施工准备

1、将工字钢和给煤机分别用专用平板车、叉车装车，用道板将机尾小车轨道垫实加高，以防物料触巷道底部，装车后用木楔充分地刹紧，设备位于车辆中间位置，并用8号铁丝将设备与车辆捆绑牢固。

2、通过轨道上山斜井将装好的设备下放至运煤上山皮带机机尾；给煤机从轨道上山下放到机尾后解体，倒运至安装位置后组装。

3、清理梁窝内杂物，先安装边上两根工字钢，以便利用δ20（20*5000）木板在工字钢上搭设临时施工平台，木板之间间隙不得大于20mm，铺好木板后用8号铁线将木板绑在工字钢上，防止木板滑动。

4、用线绳挂设出胶带机中心线，然后根据此中心线定出给煤机安装中心线。

5、按图纸加工好给煤机前溜槽、下好检修平台用料。

（二）施工方法

1、利用安装好的钢梁做为起吊梁，在合适位置挂4分绳头，用5T手拉葫芦将给煤机机座吊起就位，将倒埋的地脚螺栓穿入机座孔内，带上螺母，用水平尺对其进行找平、找正。

2、找正机座之后紧好地脚螺栓螺母，用4分绳头配合5T手拉葫芦将给煤机吊起，在已找好的机座上就位，对好螺栓孔之后带上螺母，用水平尺在给煤机箱体上部校验给煤机水平。

3、给煤机安装好后用C25自拌混泥土堵住机座与基础之间的间隙。

4、按图纸用100槽钢对给煤机进行加固，将给煤机吊挂在上方前后两根钢梁上。

5、用5T手拉葫芦将工字钢逐一吊起在梁窝里就位，对工字钢进行找平、找正之后用C25混泥土进行堵梁窝工作。

6、在架设好的工字钢梁上铺δ4铁板，用电焊机将铁板与工字钢电焊连接。

7、利用上方工字钢挂4分绳头配合5T手拉葫芦将给煤机前溜槽吊起，按照图纸要求和皮带中心线调整溜槽位置，找好位置后分别在给煤机和溜槽上焊上加工好的连接件，然后用M16螺栓将两连接件连接，把紧螺栓。

8、按图纸要求加工制作围栏，将围栏装在边上带围栏底座的工字钢上。

9、在溜槽一侧加工、安装爬梯。

10、安装完毕之后进行除锈、刷漆等防腐工作。

11、施工完后清理现场。

五、安全注意事项：

1、从斜井下放工字钢和给煤机时一定要捆紧绑牢并严格按特殊车辆运输措施施工。

2、斜巷下放设备严格执行“行人不行车、行车不行人”制度。

3、倒运、搬拿设备时喊好口号，防止挤手碰脚。

4、起重、吊拉前对绳头、手拉葫芦等起吊用具进行检查，发现问题，及时跟换。

5、起重、吊拉时应站在安全位置操作，任何人员不得站在起吊物件的下放，以防意外。

6、烧焊时必须有矿方审批的烧焊报告并在烧焊过程中严格执行。

7、在临时施工平台上施工应佩戴安全带并挂在上方的工字钢梁上，挂稳挂牢后方可开始施工。用人在平台上施工时平台下放不得有人。

8、施工前进行一个小时的隐患排查工作，施工结束后也要进行安全检查，不留隐患。

9、施工前做好对皮带等其他设备的保护工作，防止焊瘤烫伤皮带。

10、文明施工，班前、班中严禁喝酒，工作中严禁嬉笑打闹。

措施编制人